| Företag | Dokumentnamn Skriftlig instruktion: Hängande last |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Syfte

Se till att de som arbetar med hängande last utför arbetet på ett säkert sätt.

Definition

Hängande last innebär alla typer av last som lyfts från mark där det finns risk att ett föremål eller dylikt kan falla/tappas. I denna guide inkluderar vi även arbete med träd och/eller grenar runt kraftledningar, som är säkrade med lina under trädfällning.

Instruktion

Det är viktigt att alla följer dessa instruktioner varje gång arbeten med hängande last utförs.

Närmsta chef

För att säkerställa mina medarbetares säkerhet måste jag som närmaste chef:

- Försäkra att riskbedömning är genomförd och kommunicerad till alla inblandade i lyftet.

- Se till att alla medarbetare är utbildade och kvalificerade att använda utrustningen.

- Säkerställa att det finns ett system för regelbundna inspektioner av lyftredskap och lyftutrustning.

- Se till att det finns ordentliga instruktioner för arbetet som ska utföras och att dessa är kända för de medarbetare som är inblandade i lyftet.

- Hantera och agera på riskobservationer eller annat avvikande.

Medarbetaren

Före arbetet måste jag som medarbetare:

- Planera lyftoperationen och försöka minimera lyfthöjden och längden så mycket som är praktiskt möjligt.

- Uppskatta den potentiella riskzonen för hängande last och vidta nödvändiga åtgärder för att hålla personer borta från riskzonen.

- Alltid säkerställa att lyftutrustning såsom sling, kedjor eller remmar är korrekt gällande både lastvikt och funktion.

- Lyftutrustningen ska också överensstämma med lastvikt, maxvikt etc. för exempelvis kran, gaffeltruck, korg eller liknande.

- Är man osäker på vad som gäller – använd dem inte!

- Se till att alla lyftredskap och lyftanordningar är certifierade och inspekterade före användning.

- Rapportera till din chef om något är defekt eller saknas.

Under arbetet måste jag som medarbetare:

- Säkerställa att personer håller ett säkert avstånd från arbetet när lasten höjs, flyttas eller sänks.

- Säkerställa att ingen står under eller i närheten av hängande last.

- Använda styrstavar och rep vid behov.

- Alltid se till att en medarbetare tittar på lasten när den är i rörelse, och vid behov ha en signalperson.

- Aldrig höja lasten mer än nödvändigt eller lämna lasten upphängd i luften.

Efter arbetet måste jag som medarbetare:

- Städa arbetsplatsen och förvara all lyftutrustning på lämplig avsedd plats.

- Rapportera eventuella brister.

Mallar, dokument, bilagor, instruktioner och rutiner som är kopplade till denna instruktion: