| Företag | Dokumentnamn Checklista: Daglig tillsyn av liftar och mobila arbetsplattformar |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Syftet med denna checklista är att säkerställa att den mobila arbetsplattformen (liften) är i säkert skick och att arbetsmiljörisker identifieras före varje arbetsskift. Genom att systematiskt gå igenom maskinens funktioner och arbetsplatsens förutsättningar förebyggs allvarliga olyckor som vältning, fall eller klämskador i enlighet med AFS 2023:11.

| Fråga: | Ja | Nej | Ej rel. | Riskvärdering: |  |  | Riskbeskrivning: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Låg | Medel | Hög |  |
| 1. Behörighet och dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| Har operatören ett giltigt skriftligt körtillstånd från arbetsgivaren för denna lifttyp? |  |  |  |  |  |  |  |
| Är liften besiktigad inom de senaste 12 månaderna (kontrollera besiktningsskylt)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns bruksanvisning och tidigare kontrollkort lättillgängliga på liften? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Visuell och yttre kontroll |  |  |  |  |  |  |  |
| Är hjul och däck oskadade och är eventuellt lufttryck korrekt? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns det några synliga tecken på hydrauloljeläckage eller skador på slangar? |  |  |  |  |  |  |  |
| Är arbetskorgen hel, ren och fri från lösa verktyg eller material som kan utgöra snubbelrisk? |  |  |  |  |  |  |  |

| Fråga: | Ja | Nej | Ej rel. | Riskvärdering: |  |  | Riskbeskrivning: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Låg | Medel | Hög |  |
| Är maskinens varningsskyltar och diagram för maxbelastning fullt läsbara? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Funktioner och säkerhetssystem |  |  |  |  |  |  |  |
| Fungerar samtliga nödstopp (både i korg och på markpanel)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Har nödsänkningssystemet kontrollerats och fungerar det som avsett? |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagerar maskinen korrekt på manöverreglage, och fungerar bromsarna vid körning? |  |  |  |  |  |  |  |
| Fungerar eventuella varningssignaler, lampor och överlastskydd? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Arbetsplats och omgivning |  |  |  |  |  |  |  |
| Är underlaget tillräckligt bärigt och stabilt för liftens totalvikt och marktryck? |  |  |  |  |  |  |  |
| Står liften plant? (Kontrollera lodindikator/vattenpass före uppfart) |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns det hinder, elledningar eller trafik i närheten som kräver avspärrning? |  |  |  |  |  |  |  |
| Är den aktuella vindhastigheten inom ramen för maskinens begränsningar? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Personlig skyddsutrustning (PSU) |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns godkänd fallskyddsutrustning (sele och kort lina) tillgänglig och kontrollerad? |  |  |  |  |  |  |  |
| Används övrig nödvändig skyddsutrustning (t.ex. hjälm, varselkläder, skyddsskor)? |  |  |  |  |  |  |  |

Övrigt: Här kan ni notera brister som upptäckts eller andra risker som behöver åtgärdas innan start.

Viktigt: Om du svarar "Nej" på någon av frågorna som rör säkerhetsfunktioner eller upptäcker allvarliga brister, får liften inte användas. Rapportera omedelbart felet till arbetsledningen och se till att maskinen säkras mot obehörig användning genom att ta ur nyckeln.